|  |  | Приложение №3 Утверждено: Постановлением Администрации сельского поселения Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области от «07» 07.2026 г. №55 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий по объекту:

«Образование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства»

| № п/п | Наименование | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Образование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства» |
|  | Основание для выполнения комплекса инженерных изысканий | Договор № Контракт №0342300000426000039 от 20.04.2026 |
|  | Стадия изысканий | Для разработки проекта планировки и межевания территории |
|  | Сроки выполнения работ | В соответствии с календарным планом |
|  | Местоположение и границы района (участка) строительства | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.п. Черновка |
|  | Заказчик | Комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района 446350, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, д.69 |
|  | Исполнитель | ООО «Средневолжская землеустроительная компания» 443090, г. Самарская область, г. Самара, Просека 5-я, д.95Б, помещение.1Н эл. адрес: info@svzk.ru |
|  | Перечень видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Для подготовки документации по планировке территории исполнителю выполнить собственными силами или с привлечением специализированной организации: Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания; Инженерно-гидрометеорологические изыскания. |
|  | Требования к выполнению инженерных изысканий | До начала работ оформить акт допуска на выполнение работ. - Инженерно-геодезические изыскания - При производстве инженерно-геодезических изысканий руководствоваться действующими нормативными документами (СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием. - Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям должен быть аттестован на проводимые виды работ, в составе изыскательской партии согласно ПТБ-88 (п.1.3.10) должен быть аттестованный медицинский работник, обученный методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, заболеваниях и мерам предосторожности от ядовитой флоры и фауны. - В процессе изысканий выполнить: - сбор и обработку материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических и других материалов, данных и сведений; - рекогносцировочное обследование территории изысканий; - развитие съемочной геодезической сети; - топографическую съемку местности в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5м. 9.1.4 Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе координат МСК-63, в Балтийской системе высот 1977 года. 9.1.5 Для создания ПВО использовать не менее 5-и пунктов ГГС в плане и по высоте. 9.1.6 По завершению полевых работ приложить акт, согласованный с представителями эксплуатирующих организаций о правильности нанесении и достоверности съемки подземных и надземных коммуникаций в отчет инженерных изысканий. 9.1.7 Проведение полевых инженерных изысканий выполнить с учетом требований федеральных законов и правил, регламентирующих безопасное ведение полевых работ. 9.1.8 По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017. 9.1.9 Топографическую съемку по результатам инженерных изысканий, в отчете предоставить в системе координат МСК-63, в Балтийской системе высот 1977 года, в формате AutoCAD (*.dwg). - Инженерно-геологические изыскания - Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97, СП 47.13330.2016, СП 438.1325800.2019 и другими действующими нормативными документами. - Выполнить рекогносцировочное обследование местности и маршрутные наблюдения в районе места изыскательских работ согласно СП 11-105-97 (Часть I, пп.5.4, 5.5). - Указать уровень грунтовых вод, их характеристики по отношению к бетону нормальной плотности и к металлу, уровень возможного подъема в паводковый период. - Указать степень пучинистости грунтов, относительную деформацию пучения грунтов по ГОСТ 25100-2020. - Указать глубину промерзания грунтов. - Произвести исследование коррозийной активности грунтов, грунтовых вод в соответствии с ГОСТ 9.602-2016. Привести данные по удельному сопротивлению грунта. - Определить коррозионную агрессивность подземных вод и грунтов к бетону и металлическим конструкциям согласно СП 28.13330.2017. - Определить уровень сейсмической опасности территории на основании учета исходной (фоновой) сейсмичности, категории грунтов по сейсмическим свойствам. Исходную (фоновую) сейсмичность принять в соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования территории РФ. Расчетную сейсмическую активность в районе строительства принять по ближайшему населенному пункту по карте А ОСР-2015 СП 14.13330.2018. - Инженерно-гидрометеорологические изыскания - Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте, а также сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства. - Состав гидрометеорологических работ и расчетных гидрометеорологических характеристик определять в зависимости от вида и назначения сооружения, согласно СП 11-103-97 (п. 9), СП 438.1325800.2019 и с учетом гидрометеорологической изученности территории. Способ получения расчетных гидрометеорологических характеристик определять согласно СП 11-103-97 (приложение А). - Состав технического отчета по результатам инженерно- гидрометеорологические изысканий определять согласно СП 11-103-97 (пп. 4.37, 4.38) и СП 47.13330.2016. - Привести климатическую характеристику района выполнения работ согласно СП 131.13330.2025, СП 11-103-97 и других документов Росгидромета в сфере метеорологии и климатологии с предоставлением необходимой и достаточной информации для проектирования. - Привести границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос пересекаемых водных объектов. - Предоставить сведения по опасным гидрометеорологическим явлениям в районе работ. - Предоставить сведения по участкам, подверженным воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений. - При пересечении проектируемым объектом водных преград, необходимо указать гидрологические характеристики водных объектов, в том числе максимальные уровни и расходы 1%, 2%, 3%, 5%, 10% обеспеченности. На продольных профилях пересечений для проектирования переходов нанести горизонты высоких вод (УВВ) 1% и 10% обеспеченности. - Инженерно-экологические изыскания - Инженерно-экологические изыскания выполнять согласно требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 438.1325800.2019. - Отчет по инженерно-экологическим изысканиям должен содержать следующие материалы: – пояснительная записка; – текстовые приложения должны содержать копии заключений уполномоченных органов, протоколы лабораторных исследований, копии лицензий и аттестатов аккредитации лабораторий, проводящих химико-аналитические исследования, организации, выполняющей инженерно- экологические изыскания; – графические материалы (экологические, ландшафтные, почвенные и др.) представить в масштабах 1:50000-1:10000. - В пояснительной записке учесть следующее: – изученность экологических условий; – характеристику природных и техногенных условий; – характеристику зон с особыми условиями использования территорий (особо охраняемые территории, зоны санитарной охраны, санитарно- защитные зоны и др.); – инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование проектируемого объекта, а также прилегающей территории; – маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; – лабораторные исследования (химические и микробиологические (при необходимости) анализы почв, химический анализ подземных и поверхностных вод (при их наличии). – почвенно-растительные условия; – характеристику животного мира; – хозяйственное использование территории; – рекомендации по составу природоохранных мероприятий; – предложения и рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, организации производственного экологического мониторинга. - Предоставить в отчете согласно СП 11-102-97 справки из соответствующих уполномоченных органов, в том числе: – о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений; – о наличии/отсутствии скотомогильников и биотермических ям на территории работ; |
|  | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства | Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 317.1325800.2017, СП 11-105-97, СП 438.1325800.2019. |
|  | Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий | Разработать программы: - инженерно-геодезических; - инженерно-геологических; - инженерно- гидрометеорологических; - инженерно-экологических изысканий. В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений, исполнитель инженерных изысканий должен поставить в известность ГИПа о необходимости дополнительного изучения. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, исполнители полевых изысканий должны поставить в известность руководителя проектных работ. Проведение полевых инженерных изысканий выполнить с учетом требований федеральных законов и правил, регламентирующих безопасное ведение полевых работ. |
|  | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Материалы и результаты инженерных изысканий представить для размещения в информационной системе на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кинель-Черкасского района: Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf; Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf; Информация в векторной модели в обменных форматах xml и shp (в случае невозможности представления данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы mif/mid, dwg и sxf). Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат. |